计算机网络实验报告

工作台号：

小组组长：

小组成员1：     廖越强

小组成员2：

小组成员3：

小组成员4：

小组成员5：

小组成员6：

小组成员7：

小组成员8：

报告日期：

实验报告正文

- 协议分析模块

实验任务1-3

- 协议分析模块涉及的协议、原理、关键命令

（1）IP协议：IP 协议处于 TCP/IP 协议栈的网际层，用于管理数据通信中源端和目的端之间的报文传 送，是互联网重要的网际协议。IP 地址是也叫逻辑地址，用于在网络中标识主机。在 IP 网络中，主机之间进行通信时使用 IP 地址来指定接收端的主机地址。数据进行封装过程中，IP 层负责将数据封装成 IP 包，IPv4 数据包报文格式如下图所示

（2）DNS协议：DNS 域名系统是服务器和客户程序相互通信的一种协议。它提供了主机域名和 IP 地址 之间的转换。域名服务器使用固定的端口号 53，支持 UDP 和 TCP 访问。

（3）TCP协议：

struct sockaddr_in

{

short sin_family;    /*协议的地址族，IP 协议是 AF_INET*/

u_short sin_port;    /*16 位端口号，网络字节顺序*/

struct in addr sin addr;    /*32 位 IP 地址，网络字节顺序*/

char sin_zero[8];    /*填充*/

}

- 命令配置及运行界面截屏

- 实验一：

配置路由接口

配置pc主机网关、ip地址等

编辑ICMP包并发送

开启simulation(仿真)，然后发送包，记得要点开始按钮

查看返回的ICMP包信息

- 实验二：

步骤一：lookup解析，wireshark捕获数据包进行分析

wireshark抓包，过滤出DNS数据包

查看DNS查询报文的详细信息，标识为0x0002, 问题数是1，答案数、权威答案数、附加答案数都是0，如下图

DNS响应报文，报文的标识为10，问题数是1，答案数为2，权威、附加答案数都是0

步骤二：使用ipconfig命令查看DNS缓存

1.本机有了缓存后是不会再次发送DNS请求的

2.是。因为本机没有www.sohu.com的DNS解析记录

3.本机DNS缓冲区内容

4.清除本机DNS缓存记录

5.有DNS请求

步骤三：编辑数据请求包

利用小兵以太网测试仪软件进行编辑

修改以太网首部信息

修改ip信息

抓包查看

实验三：

开启server端，进入监听状态，等待连接

打开client端连接server端，成功连接，如图所示

发送信息

以发送字符“1”作为关闭得信号

3. 实验遇到的问题与思考（重点阐述）

答：实验一遇到的问题主要是不知道从哪里编辑包，怎么抓取包，在资讯过后就解决了。其中还有个很奇怪的现象是，有时候在进入仿真模式的时候，程序总会无响应，卡上半个小时也没办法恢复正常。

而实验二的话主要是wireshark不太熟悉，不知道怎么快速找到DNS包。在学会过滤查找后才得以解决问题。

实验三中的问题主要是实验材料里的代码已经不能运行了，于是花了很多时间用c语言重新写了一个tcp连接。

- 路由与交换模块

实验任务4-11

- 路由与交换模块涉及的协议、原理、关键命令

实验四：交换机的基本配置

- 目的：掌握交换机命令行各种操作模式的区别，能够使用各种帮助信息，以及用命令进行基本 的配置。

- 命令：

configure terminal进入全局配置模式

interface进入接口配置

banner motd $配置每日提示信息

speed 10配置端口速率

duplex half 配置端口的双工模式为半双工

no shutdown开启端口

description “” 配置端口的描述信息

default 恢复交换机端口的默认配置

实验五：跨交换机实现VLAN间路由

- 目的：利用三层交换机跨交换机实现 VLAN 间路由。

- 原理：在二层交换机上划分 VLAN 可实现不同 VLAN 的主机接入，而 VLAN 间的主机通信为不 同网段间的通信，需要通过三层设备对数据进行路由转发才可以实现，通过在三层交换机上为 各 VLAN 配置 SVI 接口，利用三层交换机的路由功能可以实现 VLAN 间的路由。

- 关键命令：

vlan 创建vlan

switchport mode trunk配置trunk

switchport access vlan 10划分端口给vlan

实验六：路由器的基本操作

- 目的：理解路由器的工作原理，掌握路由器的基本操作。

- 命令：

Show version 查看版本信息，可以查看到路由器的硬件和软件的本信息

Show ip route  查看路由表信息

Show running-config 查看路由器当前生效的配置信息。

实验七：

- 目的：理解静态路由的工作原理，掌握如何配置静态路由。

- 命令：

- 进入端口 S4/0 的接口配置模式

interface serial 4/0

设置串口的时钟

clock rate 512000

设置端口的 IP 地址

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

端口用于测试

interface loopback 0设置 Loopback

配置静态路由

ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2

ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 s4/0

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 s4/0

实验八(RIP)：

- 协议：RIP 路由协议

- 原理： RIP 协议以跳数做为衡量路径开销的，RIP 协议里规定大跳数为 15。 RIP 在构造路由表时会使用到 3 种计时器：更新计时器、无效计时器、刷新计时器。它 让每台路由器周期性地向每个相邻的邻居发送完整的路由表。路由表包括每个网络或子网的 信息，以及与之相关的度量值

- 关键命令：

配置两台路由器的主机名、接口 IP 地址：

interface fastEthernet 0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

interface loopback 0

在两台路由器上配置 RIP 路由协议

router rip

network 192.168.1.0

查看 RIP 配置信息，路由表

show ip route

show ip rip database

show ip rip interface

测试网络连通性

ping 10.1.1.1

用 debug 命令观察路由器接收和发生路由更新的情况

debug ip rip

实验八(OSPF):

- 协议：OSPF协议，是目前网络中应用 广泛的路由协议之一。属于内部网关路由协议，能够适应各种规模的网络环境，是典型的链路状态（link-state）协议。

- 原理：OSPF 路由协议通过向全网扩散本设备的链路状态信息，使网络中每台设备终同步一 个具有全网链路状态的数据库（LSDB），然后路由器采用 SPF 算法，以自己为根，计算到 达其他网络的短路径，终形成全网路由信息。

- 关键命令：

配置ip地址

switchport access vlan 10

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

配置 OSPF 路由协议

router ospf 1

network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0

2. 命令配置及运行界面截屏

（1）实验四

“ctrl + ^Z”回到特权模式

配置交换机的名称和每日提示信息

配置接口状态

查看交换机版本信息和配置信息

保存配置

（2）实验五：

三层交换机：

配置trunk

最后对三层交换机开启路由功能

两个二层交换机：

配置pc网关和ip地址

从192.168.10.2 ping 192.169.20.2

（3）实验六：

第一二步

验证测试

第三步：配置路由器的接口并查看接口配置

- 实验七：

配置静态路由

第三步：查看路由表和接口配置

第四步：测试网络连通性

（5）实验八（RIP）：

第一步：

第二步：

第三步：

show ip rip interface命令不存在

第4步，测试网络连通性

第五步：debug命令观测路由

实验八（OSPF）：

第二步：配置 OSPF 路由协议

第三步：验证测试

实验九：配置静态 NAT

第一步：在路由器上配置IP路由选择和IP地址

第二步：配置静态 NAT

第三步：个内部接口和一个外部接口。

第四步：验证测试

3. 实验遇到的问题与思考（重点阐述）

实验六：路由器与电脑的连线显示红色时，说明是物理连接没有问题，而但协议数据包还不能成功发送。在配置完ip信息后，如果正常的话，二者之间的红色标致将会绿色；而当端口、ip配置好后，如果物理上没有连接，那么会提示“fastEthernet0/0 is down, line protocol is down;”将路由器与电脑终端在物理线路上连接成功后则会提示“fastEthernet0/0 is down, line protocol is down;”如果不知道使用什么类型的线，可以采用自动选择线缆。

实验七：由于找不到包含与参考教程中具有serial4/0接口的路由器，我就尝试这找包含有serial类型接口的路由，最后选择了又serial2/0和serial3/0的PT-Router。只需要将教程中的serial 4/0 和s 4/0 分别替换为serial 2/0和 s 2/0即可。除此之外，需要注意的是，我所选择的路由器不支持参考教程中的512000时钟频率，于是在设置时使用符号“？“来显示所有可用频率，最后选择了设置频率为9600。

实验八：课程提供的命令有一些是不能直接照搬过来执行的，比如有些路由器的接口类型是gigabitEthernet, 而有一些是fastEthernet，因此在执行命令时应先查看路由器的接口类型，修改相应的参数，才能成功执行命令。不同的路由器，支持的命令有时候是不太一样的，就如本实验中用到的型号为2811的路由器，不支持show ip rip interface命令。在命令无法被识别的错误处底部会被符号“^”标注出来，此时可以用？来查看命令参数。例如上述的命令的interface底部被“^”标记了，可以使用show ip rip ？来查看该命令支持的参数。

- 访问控制模块

实验任务12

1. 访问控制涉及的协议、原理、关键命令

2. 命令配置及运行界面截屏

3. 实验遇到的问题与思考（重点阐述）

- 实验总结